| Студент: | Бардадым С.О. | Допуск: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчет по работе №4 Построение топологии предприятия с филиалом |  |  |  |
| Дата выполнения | 17.05.25 | Дата защиты | 17.05.25 |
| Оценка |  | Подпись |  |

Цель работы: обобщить полученные знания по курсу “Основы телекоммуникационных технологий”, спроектировать и развернуть небольшую корпоративную сеть.

Задачи работы: разработать таблицу адресации для указанной сети. Построить локальную сеть (уровни access и distribution), разбить ее на VLAN, настроить HSRP. Разместить пограничные маршрутизаторы. Подключить их к маршрутизатору ISP, у которого организовать выход в интернет. Настроить между L3 коммутаторами и пограничными маршрутизаторами обмен маршрутами по протоколу динамической маршрутизации (например, OSPF). Настроить на пограничных маршрутизаторах правила nat, позволяющие получить пользователям доступ в интернет. Развернуть оборудование филиала. Настроить IPsec шифрование трафика, идущего по тоннелю между офисом и филиалом. Протестировать отказоустойчивость сети, отключая по очереди различные ее компоненты.

Краткий конспект теоретической части:

Комплект документации сети Комплект документации сети – совокупность технических и организационных документов, описывающих архитектуру, оборудование, схемы подключения, протоколы, правила эксплуатации, политику безопасности и процедуры администрирования компьютерной сети. ISO 27001 – международный стандарт, определяющий требования к системе управления информационной безопасностью (СУИБ). Он помогает организациям защищать информацию системно и эффективно, основываясь на оценке рисков и мерах контроля. Принцип пяти девяток Принцип пяти девяток – концепция обеспечения доступности ИТ-сервисов на уровне 99.999% времени в году, что эквивалентно примерно 5 минутам простоя в год. Часто используется как ориентир при проектировании систем высокой доступности. Отказоустойчивость и высокая доступность Свойства ИТ-систем, обеспечивающие непрерывность работы при сбоях или отказах. Отказоустойчивость означает способность системы продолжать работу при выходе из строя её компонентов, а высокая доступность – минимизацию времени простоя благодаря резервированию и восстановлению. Технологии туннелирования трафика – методы инкапсуляции сетевого трафика одного протокола внутри другого, позволяющие передавать данные через промежуточные сети. Используются, например, для создания VPN-соединений (Virtual Private Network), скрытия реального маршрута и обеспечения безопасности. IPsec IPsec (сокращение от IP Security) – набор стандартов для создания защищенных туннелей поверх незащищенных сетей, таких как интернет. Предоставляет возможность аутентификации участников и шифрование трафика.

В этой и следующих работах следует придерживаться простых правил:

- hostname устройств должен содержать фамилию и инициалы студента, если не указано иное,

- вместо LN должен быть подставлен персональный Lucky Number из таблички.

Все результаты следует подтверждать скриншотами, наглядно демонстрирующими описанный в задании функционал.

Задание 1. Разработать таблицу адресации для указанной сети. Для внутренних пользовательских сетей следует использовать адреса 192.168.LN.0/24 и 192.168.LN+1.0/24, для адресации пользовательских устройств филиала - 192.168.LN+2.0/24. Для служебных каналов точка-точка между коммутаторами и маршрутизаторами следует 172.18.LN.0/24 разбить на подсети с префиксом /30. Для адресации внутри тоннеля следует 172.19.LN.0/24 разбить на подсети с префиксом /30.

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | Gi0/0 | DHCP | 24 | — |
|  | Gi0/1 | 1.1.165.2 | 30 | — |
|  | Gi0/2 | 1.1.165.6 | 30 | — |
|  | Gi0/3 | 1.1.165.10 | 30 | — |
| BG1 | Gi0/0 | 1.1.165.1 | 30 | 1.1.165.2 |
|  | Gi0/1 | 172.18.165.2 | 30 | — |
|  | Gi0/2 | 172.18.165.6 | 30 | — |
|  | Tunnel1 | 172.19.165.1 | 30 | — |
| BG2 | Gi0/0 | 1.1.165.5 | 30 | 1.1.165.6 |
|  | Gi0/1 | 172.18.165.10 | 30 | — |
|  | Gig0/2 | 172.18.165.14 | 30 | — |
|  | Tunnel2 | 172.19.165.5 | 30 | — |
| BG10 | Gi0/0 | 1.1.165.9 | 30 | 1.1.165.10 |
|  | Gi0/1.167 | 192.168.167.254 | 24 | — |
|  | Tunnel1 | 172.19.165.2 | 30 | — |
|  | Tunnel2 | 172.19.165.6 | 30 | — |
| DS1 | VLAN 165 | 192.168.165.251 | 24 | — |
|  | VLAN 166 | 192.168.166.251 | 24 | — |
|  | VLAN 10 | 192.168.10.251 | 24 | — |
|  | Gi3/1 | 172.18.165.1 | 30 | — |
|  | Gi3/2 | 172.18.165.9 | 30 | — |
| DS2 | VLAN 165 | 192.168.165.252 | 24 | — |
|  | VLAN 166 | 192.168.166.252 | 24 |  |
|  | VLAN 10 | 192.168.10.252 | 24 | — |
|  | Gi3/1 | 172.18.165.5 | 30 | — |
|  | Gi3/2 | 172.18.165.13 | 30 | — |
| PC1 | ens4 | 192.168.165.50 | 24 | 192.168.165.254 |
| PC2 | ens4 | 192.168.166.50 | 24 | 192.168.166.254 |
| PC3 | eth0 | 192.168.10.10 | 24 | 192.168.10.254 |
| PC11 | ens4 | 192.168.167.50 | 24 | 192.168.167.254 |

Задание 2. Построить локальную сеть (уровни access и distribution), разбить ее на VLAN, настроить HSRP и проверить отказоустойчивость топологии в случае выхода из строя одного из L3 коммутаторов.

Задание 3. Разместить пограничные маршрутизаторы. Подключить их к маршрутизатору ISP, у которого организовать выход в интернет. Настроить между L3 коммутаторами и пограничными маршрутизаторами обмен маршрутами по протоколу динамической маршрутизации (например, OSPF). Исключить дублирующиеся маршруты в один момент времени, не потеряв при этом возможности резервирования.

После выключения BG1

Задание 4. Настроить на пограничных маршрутизаторах правила nat, позволяющие получить пользователям доступ в интернет.

Задание 5. Выделить VLAN 10 под серверную сеть, разместить в нем сервер, на котором настроить сервисы DNS, DHCP, веб-сервер. Настроить пользовательские компьютеры на получение настроек по DHCP.

Задание 6. Настроить на пограничных маршрутизаторах правила nat, позволяющие получить с хоста через ISP доступ к развёрнутому сайту.

Задание 7. Развернуть оборудование филиала. Настроить доступ в интернет из филиала. Настроить тоннель между филиалом и пограничными маршрутизаторами офиса, поверх которого настроить динамическую маршрутизацию. Добиться доступности ресурсов офиса из филиала.

Задание 8. Настроить IPsec шифрование трафика, идущего по тоннелю между офисом и филиалом.

Задание 9. Протестировать отказоустойчивость сети, отключая по очереди различные ее компоненты. Предложить изменения настроек, способствующие ускорению сходимости сети после отказов ее компонентов.

Отключение DS1:

Отключение BG1:

Отключение BG1 и DS1:

Контрольные вопросы:

1. Что необходимо учитывать при планировании адресного пространства?

2. Что такое PAT и PAT overload?

3. Что такое проброс портов?

4. Каковы принципы построения сетевых тоннелей?

5. Какова сходимость сети в случае применения различных версий протокола STP?

6. Перечислите фазы IPsec.